Elásticos.Tipos.

De acuerdo a la función  que realizan:

- In trabúcalesIntra e intermaxilares (1/4 ,1/8 ,3/8)

- Para FEO

- Cadenetas: Para cierre de espacio.

- Elastómeros: Ligar arcos. Sustituyen las ligaduras metálicas,

- Separadores de goma..Para separar molares.

Instrumental para doblar alambres.

Para doblar alambres hasta un diámetro determinado.

- Alicate  130: hasta  0,4mm

- Alicate  350 o Tewed: hasta  0,4mm

- Alicate 139 hasta 07mm

- Alicate de Yuong o Torre hasta .0, 9 mm.

- Alicate Media Caña o acanalado hasta 0,9mm

- Alicate de Aderer o 3 patas.: hasta 0,9mm

Instrumental de corte.

- Tijeras curvas y rectas.  Cortar elásticos cadenetas, ligaduras.

- Alicate corte ligadura:    Cortar ligaduras metálicas.

- Alicate de corte distal:   Cortar arcos de alambres ligeros hasta 0,45mm.

- Alicate de corte lateral hasta1mm: A  partir de 0,7 mm

- Alicate de corte lateral hasta 1,3mm:A partir de 0,7mm

Instrumental para medir.

- Pie de Rey

- Regla milimetrada

- Semicírculo: Cefalometría.

- Compás tridimensional

- Medidor de Willie

Pie de Rey: Mediciones en modelos de estudio  y directamente en la boca.

Semicírculos: Mediciones en trazados cefalommétricos.

Medidor de Willie: Medir la  dimensión vertical.

Equipos de uso en Ortodoncia.

- Soldador eléctrico de Punto:   Soldar aditamentos.

- Pesa con tallímetro: Medir y pesar al  paciente.

- Negatoscopio: Observar radiografías, medir tele etc.

- Equipo para confección de aparatos al vacio.

Instrumental para Confección de bandas.

- Pico de Loro: Conformar las bandas.

- Alicate de How: 110—Maxilar Superior

111---Maxilar Inferior

- Quita banda: Retirar bandas

- Empuja Banda: Adaptar las bandas.

- Tijeras.

Instrumental para a confección de arcos.

- Alicates: 130

- Alicate 350 (Tweed.)

- Alicate de How

- Alicate corte distal.

- Alicate corte lateral hasta 1mm.

Instrumental para ligadura de  arcos.

- Pinza de mosquito

- Pinza portagujas.

- Alicate  corte ligadura

- Tijera

Otros instrumentales.

Instrumental para colocar separadores

Pinza porta separadores. Separadores Elásticos

Pinza de mosquito: Separador de latón.

Instrumental  para colocar brackets.

Pinza porta brackets----Colocar brackets

Quita brackets: Retirar brackets

Modo de preparación y procedimiento  en la  esterilización del material e instrumental usados en Ortodoncia.

La bioseguridad incluye las técnicas, medidas y protocolos para lograr la protección de la salud y del ser humano,  tanto durante el tratamiento, proceso de fabricación del medicamento y en toda actividad que precise protección ante agentes patógenos.

Los principios de la bioseguridad son:

- Universalidad. Toda persona puede ser portador, por lo que debemos utilizar las medidas de protección y prevención en todos los pacientes, previniendo el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente.

- Uso de barreras. Evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos contaminantes, utilizando guantes, nasobucos, gorros, batas sanitarias que protegen y dan seguridad.

- Eliminación del material utilizado. Incluye los procedimientos para el almacenamiento y la eliminación de los materiales utilizados en la atención de pacientes para evitar que representen un riesgo para las personas y el ambiente.